# ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA IERII

Cod de înregistrare fiscală: 5562115

.................

ANEXA I

ANEXA NR.1 la HOTĂRÂREA nr. 59/28 SEPTEMBRIE 2023

cu privire la implementarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE ADIACENTE PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”

- Se constată și aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic ale investiției, rezultând din următoarele considerente:

- Comuna Valea Ierii se întinde pe o suprafață totală de 14867 ha, din care 514,68 ha intravilan și 14329,32 ha extravilan;

- Comuna Valea Ierii dispune de o rețea extinsă de drumuri care însumează o 	lungime totală de aproximativ 95 km formată din: drumuri comunale asfaltate, 	drumuri comunale neasfaltate, străzi din interiorul localităților, drumuri vicinale,  	drumuri auto forestiere, drumuri din pământ.

- În cadrul primăriei comunei Valea ierii nu există un serviciu de întreținere și gospodărire comunală pentru administrarea domeniului public al comunei. Acest fapt se datorează fondurilor insuficiente de care dispune primăria, astfel încât prin proiect se va realiza prima înființare a Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală în cadrul primăriei comunei Valea ierii.

- Primăria comunei Valea Ierii nu dispune de un utilaj corespunzător din punct de vedere tehnic și de dotări pentru asigurarea lucrărilor de întreținere a căilor de acces sau a unor intervenții pe perioada ierii pentru deblocarea căilor de comunicații (combaterea poleiului, deszăpeziri, deblocarea drumurilor în caz de viscol, etc.).

- Utilajul propus a fi achiziționat face parte din investiția inițială pentru înființarea serviciului iar caracteristicile sale tehnico–funcționale sunt dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. Tractorul  și celelalte echipamente va fi utilizat exclusiv în scopul în care va fi achiziționat, funcționând în cadrul Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală al comunei Valea Ierii.

- Prin dotarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală cu un Tractor nou și a echipamentelor atașabile (Lamă pentru deszăpezire  și Răspânditor de material antiderapant), comuna va putea efectua lucrările necesare în regie proprie, fără a fi nevoie să externalizeze aceste servicii. Tractorul și echipamentele atașabile care urmează a fi achiziționat prin proiect va raspunde urmatoarelor nevoi ale comunei Valea Ierii:

- Curățarea și combaterea efectelor zăpezii de pe căile publice, acțiune ce duce la creșterea calității vieții locuitorilor comunei Valea Ierii;

- Împrăștierea de material antiderapant pe timp de îngheț sau polei pentru asigurarea circulaței în condiții de siguranță pentru toți cetățenii și agenții economici din comună.

- Activitatile prezentate anterior se vor realiza, cu ajutorul utilajului și a 	echipamentelor atașabile ce urmează a fi achizitionate, pentru următoarele categorii de drumuri și străzi:

- 13,12 de km drumuri comunale;

- 1,2 km străzi

- 32,65 km drumuri vicinale

- 45,80km  drumuri auto forestiere

- 2,4 km drumuri nepietruite

Rezultă așadar, din volumul mare de lucrări care se vor executa cu ajutorul 	utilajului și a echipamentelor adiacente, faptul ca este mult mai rentabila achizitia 	lor decât închirierea acestora de la diverși operatori economici.

- Oportunitatea investiției rezultă din posibilitatea de finanțare a unor astfel de 	investiții prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 	Locală "Lider Cluj", din care face parte comuna Valea Ierii, în cadrul Măsurii 	1/6B - Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară, proiectul propus 	contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei și implicit la dezvoltarea 	economică a comunei și a teritoriului GAL "Lider Cluj".

- Potențialul economic al investitiei rezultă din necesitatea de întreținere în permanentă a domeniului public al comunei Valea Ierii, în special în cazul drumurilor, în vederea unei exploatări optime pe timp de iarna, dar și în cazul unor intervenții imediate în cazul situațiilor de urgență. Pentru efectuarea acestor activități, Primăria comunei Valea Ierii este nevoită să aloce sume importante de bani, sume care ar putea fi redirecționate către alte nevoi ale comunității. Totodată, precizăm că proiectul contribuie la menținerea locurilor de muncă necesare pentru exploatarea utilajului.

- Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 888, populația comunei Valea Ierii de la ultimul Rencesământ din anul 2011, distribuite în cele 3 localități aparținătoare: Valea Ierii, Cerc și Plopi;

- Numărul agenților economici înregistrați pe teritoriul comunei Valea Ierii este de 29 societăți cu personalitate juridică, conform listei atasate;

- Caracteristicile Minime Tehnice și Funcțioanle ale utilajului (tractor) și a echipamentelor adiancente  ce urmează a fi achiziționate:

TRACTOR – 1 bucată

Motorizare:

- Diesel, minim 3.595 cmc, minim 4 cilindri in linie, injectie common rail, turbocompresor si intercooler, racire cu lichid;

-  putere nominala minim 102CP (75W);

- cuplu maxim 430 Nm la 1.400rpm;

- norma de poluare minim: Stage V sau superior;

- filtru de aer uscat;

- rezervor combustibil minim 110 L;

- rezervor AdBlue, minim 20 L;

Transmisie:

- inversor mecanic cu maxim 12 viteze de mers inainte si maxim 12 viteze de mers inapoi;

- blocare diferential: electrohidraulica;

- tractiune: 4x4;

- cuplare tractiune 4x4: electrohidraulica;

- priza de putere spate (PTO) independenta cu minim 540/1.000 rpm;

- ambreiaj cu dublu disc uscat;

- franare: hidraulică multi-disc;

- franare pe roți: frânare pe 4 roți, cu activare 4x4 automată;

Sistem hidraulic:

- debit pompa hidraulica: minim 60 litri / min.;

- minim 2 perechi de cuple hidraulice in spatele tractorului;

- capacitate maximă de ridicare în cilindri tiranți: 4.400kg;

Cabina:

- cabina certificata ROPS si FOPS, 4 stâlpi cu vedere panoramica pentru vizibilitate sporită;

- scaun operator cu suspensie pneumatica (pernă aer) si incalzit cu centura de siguranta;

- stergator si spalator parbriz si luneta;

- instalatie de aer conditionat, incalzire si ventilare ;

- oglinzi retrovizoare telescopice;

- proiectoare: 4 buc. (2 fata si 2 spate);

- echipare radio;

Anvelope:

- față minim: 380/85/R24

- spate minim: 460/85/R34

Alte caracteristici:

- aparatori noroi fata active si spate standard;

-  dimensiuni minime de gabarit L x l x h (mm): 3950 mm x 2250 mm x 2800 mm;

-  tiranti frontali, cuple hidraulice si coarne cu capacitate de ridicare de minim 2.200 kg;

-  tiranți cuplare rapidă categoria II;

-  masa proprie minim 4000 kg;

-  garda la sol minim 460mm;

-  cuplă remorcă reglabile pe înălțime;

-  cuple hidraulice spate adițonele 1 pereche;

LAMA PENTRU DESZĂPEZIRE – 1 bucată:

- echipament compatibil cu utilajul (tractor),

- sistem prindere în tirani frontali,

- lățime minimă de lucru 2600mm,

- înălțime 980mm,

- reglaj hidraulic cu 2 cilindri, lamă de cauciuc.

RĂSPÂNDITOR DE MATERIAL ANTIDERAPANT – 1 bucată:

- echipament compatibil cu utilajul (tractor),

- sistem de prindere în 3 puncte pe tiranți,

- autoîncărcare,

- lățime de lucru 2,1m,

- capacitatea buncărului 0,85mc.

- Consiliul Local al comunei Valea Ierii își ia angajamentul să suporte toate cheltuielile neeligibile aferente investiției. Investiția face parte din Strategia de dezvoltare locală 2014-2020 aprobată de către Consiliul Local al Comunei Valea Ierii.

.

Președinte de ședință,

Lavinia-Maria Duma

Contrasemnează:

Secretar general al comunei,

Nelia-Crenguța Mariș